快递运送智能小车技术需求（与人形机器人协同赛项）

## 1. 总体概述

本赛项为人形机器人+快递运送小车协同作业赛事，模拟智慧快递驿站无人配送场景。快递运送小车作为移动配送载体，承担场地建图、自主定位导航、货物转运、人机协同通信任务，与人形机器人完成快递交接、点位配送、场景自适应通行等协同赛事任务。本文件明确赛事专用快递运送小车的全部功能性、技术性、协同性硬性指标，为参赛队伍研发、调试、现场测评提供统一标准。

核心设计目标：高稳定重定位能力、高精度导航、复杂场景自适应通行、标准化人形机器人通信协同，保障双人机系统在赛事场景下稳定、高效、无卡死运行。

## 2. 核心功能技术需求

### 2.1 多模式自主重定位功能（赛事必考项）

小车完成赛场全局建图后，断电重启、异常复位、被动移位等场景下，无需重新建图，可通过三种独立标定/重定位方式完成精准定位，适配赛事不同突发场景，三种模式需全部兼容、可自由切换触发。

#### 2.1.1 驿站场景自动重定位

小车在已建图的快递驿站赛事场地内，任意位置重启、移位后，可依托场地激光/视觉特征、栅格地图信息，实现无人工干预自动重定位。无需手动设点、无需返回充电桩，自动匹配地图坐标，完成定位校准后可直接接收导航任务，适配赛事随机停放、中途停机重启等场景。

#### 2.1.2 充电桩点位一键强制标定定位

赛场设置固定充电回充桩基准点位，支持一键强制标定起始坐标。小车停靠充电桩后，通过物理按键、串口指令、触屏按钮任意一种方式触发标定，即刻锁定充电桩为全局地图基准原点，快速完成重定位校准。该模式用于解决场地特征稀疏、自动重定位失效、定位漂移等问题，作为赛事兜底定位方案。

#### 2.1.3 手动自由设点标定定位

支持人工手动在赛场任意关键点位（快递存放区、交接区、拐角点位、人形机器人对接点位）自定义标定坐标。通过手动设点完成点位坐标录入、地图绑定，后续小车可精准识别自定义点位，支持定点停靠、定点对接、定点导航，适配赛事个性化任务点位设置需求。

### 2.2 高精度自主导航技术指标

小车全局自主导航、定点停靠、路径跟随、对接就位全过程，位置误差≤10cm，为赛事核心硬性指标。具体约束如下：

- 直线导航行驶定位误差：≤8cm；

- 弯道、拐角通行定位误差：≤10cm；

- 目标点位定点停靠、与人形机器人对接就位误差：≤10cm；

- 长时间连续行驶、多次往返导航无累计漂移，全程误差稳定达标。

测评方式：赛事随机设置3个配送点位、2个机器人对接点位，五次往返导航停靠，全部点位误差均需低于10cm，视为达标。

### 2.3 复杂场景自适应算法切换（防卡死机制）

针对赛事场地拐角、窄通道、场地边缘、特征缺失区域等易卡死场景，小车具备自主算法动态切换能力，杜绝路径卡死、原地抖动、路径规划失败、停滞不动等问题。

- 触发条件：小车检测到拐角通行受阻、路径规划超时、局部避障卡死、边缘路径震荡等异常状态；

- 响应时效：2分钟内自动完成导航算法切换与路径重规划，无需人工干预；

- 算法适配：支持全局路径规划算法、局部避障算法、窄道通行算法动态切换，适配拐角、窄边、近墙行驶等复杂场景；

- 运行效果：算法切换后可正常通行、继续完成配送任务，无停滞、无倒退、无反复卡顿，保障赛事流程连续。

### 2.4 人形机器人通信与协同控制协议

小车内置标准化通信模块，可稳定与赛事人形机器人建立实时双向通信，实现数据交互、状态同步、指令互控，适配人机协同快递交接、任务联动、状态预警等赛事核心场景，同时提供完整可落地的控制通信协议。

#### 2.4.1 通信基础要求

- 通信方式：支持WiFi/蓝牙/串口通信（任选其一稳定实现即可）；

- 通信稳定性：赛事全程无断连、无数据丢包，异常断连后可自动重连；

- 数据同步：实时同步小车位置、行驶状态、任务进度、故障状态、停靠点位信息。

#### 2.4.2 核心交互功能

- 小车主动上报：到达对接点、配送完成、卡顿告警、电量不足、定位异常等状态；

- 人形机器人下发指令：启动导航、暂停行驶、定点停靠、紧急停止、重新规划路径、开始货物交接；

- 协同联动：小车就位后触发人形机器人取放件动作，机器人完成交接后下发继续配送指令，实现全流程无人协同。

#### 2.4.3 通用控制协议规范（赛事通用标准）

协议采用简洁通用的文本帧格式，支持解析与二次开发，核心通信帧定义如下：

- 心跳帧：用于设备在线检测，1s/次上报；

- 状态上报帧：小车位置、速度、任务状态，；

- 指令接收帧：机器人控制小车指令，包含启动、暂停、急停、对接停靠等；

- 任务完成帧：配送到位、交接完成反馈；

- 故障告警帧：卡死、定位失效、通信异常告警。

### 2.5 底盘控制总线与硬件接口预留规范

为满足赛事选手自主调试、二次开发、硬件拓展需求，快递运送小车底盘控制系统需标准化整理整机接线规范，并预留充足可自由使用的硬件接线接口，支持选手自主接线、功能拓展与硬件适配调试，保障赛事开发灵活性与公平性。

- 总线规范整理：小车底盘控制总线需统一规范接线定义、引脚功能、电压参数、信号类型，输出完整的底盘接线说明书，明确动力总线、信号总线、传感器总线、通信总线的接线标准、正负极定义、防接错保护规则，方便选手查阅与标准化接线操作。

- 硬件接口预留要求：底盘需预留足量空闲外接接口，包含通用IO接口、串口接口、电源供电接口、信号拓展接口，所有预留接口裸露清晰、引脚标识明确，无封装遮挡，支持选手自主接线、外接拓展模块、自定义硬件调试。

- 接口性能要求：预留接口具备过载保护、短路保护功能，支持常规电压、信号接入调试，接线操作不影响小车原有导航、定位、通信、行驶等核心功能运行稳定，无干扰、无死机、无功能异常。

- 开发适配要求：所有预留接口无硬件锁死、无程序屏蔽，完全开放二次开发权限，选手可基于预留接口完成自主接线、功能改装、硬件拓展、参数调试，适配赛事个性化开发任务。

## 3. 赛事通用约束要求

- 稳定性：小车整场赛事运行无死机、无闪退、无频繁定位丢失，算法切换、通信交互全程稳定；

- 实时性：重定位、算法切换、指令响应均满足时效要求，无超时滞后问题；

- 兼容性：通信协议开放透明，可适配赛事统一人形机器人设备，支持跨队伍、跨设备协同适配；

- 容错性：针对场地轻微光线变化、地面轻微干扰、临时遮挡，仍可保障导航与定位精度达标。

## 4. 赛事评分关联说明

- 多模式重定位功能完整实现、无定位失效，为基础得分项，缺失任意一种模式直接扣分；

- 导航精度≤10cm为核心评分指标，精度越优、误差越小，得分越高，超标直接判定任务失效；

- 拐角场景2分钟内算法自适应、无卡死，为稳定性评分核心依据，卡死超时视为任务失败；

- 人机通信正常、协议规范、协同流畅，为人机协同赛项专项得分点，通信异常、联动失效扣除协同总分。

- 底盘接线规范完整、硬件接口预留充足、开放可开发，为选手自主调试核心保障，接口封闭、规范缺失、无预留拓展接口将扣除硬件适配专项分数。