# 电池监控系统充电状态检测功能开发

嵌入式系统 · CAN 协议解析 · C++/Python/Shell 全栈

# 1. 问题背景

机器人电池监控系统原先仅上报剩余电量百分比，无法判断电池是否正在充电。用户接入充电器后仍看到 "电量偏低，建议充电"，造成信息混淆。需要增强系统使其能够自动感知充电状态并实时反馈。

# 2. 数据源分析

电池 BMS 通过 CAN 总线每 5 秒广播三帧 PDO 数据。经分析，BMS 硬件层面早已上报 charge_flag 字段（0x202 帧 BYTE2：0=未充电/1=充电中），但 power_monitor_node 在 JSON 序列化时仅输出了 RSOC 百分比，未能充分利用已有数据。

# 3. 实现方案

## 3.1 数据层扩展 (C++)

修改 power_monitor_node.cpp 中 timer_callback 的 JSON 序列化，将单字段输出扩展为三字段：

修改前：{"power":79}

修改后：{"power":79,"charge_flag":1,"current":602}

charge_flag 直接映射 BMS 寄存器 (0=未充电/1=充电中)，current 为有符号电流值 (10mA 单位，正=充电/负=放电)。改动仅涉及一行 snprintf 调用，不修改 CAN 读取、协议解析和 MQTT 发布等核心逻辑。

## 3.2 展示层增强 (Shell + Python)

重构 /usr/local/bin/power 命令行工具，改进包括：

JSON 解析升级：用 Python3 json 模块替代 grep 正则，消除 zsh glob 展开导致的解析失败

充电状态展示：检测 charge_flag=1 时显示 "[状态] 正在充电"

智能提醒：仅在未充电且电量 ≤ 30% 时提示 "电量偏低，建议充电"，充电中不再冗余提醒

实时监控 (power watch)：每行数据根据充电状态动态标记 "[充电中]"

# 4. 效果对比

| 场景 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- |
| 充电中 (5%) | 当前电量: 5% 电量严重不足! 请立即充电! | 当前电量: 5% [状态] 正在充电 |
| 充电中 (25%) | 当前电量: 25% 电量偏低，建议充电 | 当前电量: 25% [状态] 正在充电 |
| 未充电 (85%) | 当前电量: 85% 电量正常 | 当前电量: 85% |

# 5. 技术能力体现

CAN 协议工程应用：阅读 BMS 数据手册，理解 CAN 帧字节级编码（大端序、有符号/无符号整型），将原始字节流解析为有意义的物理量

全栈开发能力：问题涉及 C++ ROS2 节点数据采集、MQTT 消息中间件、Shell/Python 用户交互，展现从嵌入式底层到用户界面的完整技术栈

工程化思维：先分析数据源实际能力（BMS 早已上报 charge_flag），确定最小改动范围（仅 snprintf + 展示脚本），避免过度设计

健壮性设计：识别 zsh 与 bash 在 glob 展开上的差异，选择 Python json 模块作为标准解析方案，消除环境差异

# 6. 涉及技术栈

C++ (rclcpp, SocketCAN) · MQTT (Mosquitto) · Shell Script (Zsh) · Python3 · PM2

代码改动量：C++ 3 行 + Shell 脚本重构 (grep → python3 json)，改动极小、向后兼容